# CM-18

# GSM záložný systém telefónnej linky

# CM-18 GSM záložný systém telefónnej linky

## Užívateľský manuál V1.00

CM-18 slúži na zálohovanie PSTN telefónnej linky.

Pripája sa k zabezpečovacej ústredni a presmerováva prichádzajúce a odchádzajúce hovory v prípade prerušenia PSTN linky.

## Špecifikácie:

- Vstavaný triband GSM telefón

- Nepretržitá kontrola PSTN telefónnej linky

- GSM zálohovanie v prípade prerušenia PSTN telefónnej linky

- SMS notifikácia alarmových stavov

- 4 vstupy pre SMS prenos

- 6 výstupov pre indikáciu stavu

- Zálohovanie akumulátorom

#### Podpora SMS

CM-18 odosiela SMS zobrazujúce rôzne stavy zabezpečovacej ústredne, napríklad alarm zóny, slabá batéria... a poskytuje ovládanie výstupov.

Prevádzka

Systém je napájaný 14 VDC so zálohovaním akumulátorom 12V 1,3Ah. Akumulátor je počas prevádzky dobíjaný.

## Vstupy

CM18 má 4 digitálne vstupy. Každý zo vstupov odošle SMS na naprogramované čísla a zaktivuje výstup.

## Výstupy

Systém má 6 výstupov: 2 výstupy indikujúce stav (prerušenie PSTN linky alebo problém s GSM), 4 výstupy sú ovládané podľa výstupov na zabezpečovacej ústredni. Všetky výstupy sú otvorené kolektory so zaťažením 100mA.

Funkcie výstupov

Výstup 1: indikuje chybu na GSM (slabý signál, chyba SIM karty, odpojenie antény...)

Výstup 2: indikuje chybu PSTN telefónnej linky

Výstup 3: zopne alebo rozopne pri aktivácii alebo deaktivácii vstupu 1

Výstup 4: zopne alebo rozopne pri aktivácii alebo deaktivácii vstupu 1

Výstup 5: zopne alebo rozopne pri aktivácii alebo deaktivácii vstupu 1

Výstup 6: zopne alebo rozopne pri aktivácii alebo deaktivácii vstupu 1

## Zapojenie

Napájanie 14 Vdc

Záložný akumulátor 12V/1,3Ak

Relé

Výstupy 5, 6

Výstup 12V

Výstupy 3, 4

Výstup chyba GSM

Výstup chyba tel. linky

Vstupy

Výstup tel. linky

Vstup PSTN linky

Anténa

TEL-OUT: výstup telefónnej linky do externých systémov

- TEL-IN: vstup hlavnej PSTN telefónnej linky

- Napájanie: 13,8 VDC napájanie z externého zdroja alebo z ústredne

- Akumulátor: 12 V/1,3 Ah

- J1 jumper (normálne je zopnutý): slúži na resetovanie, rozpojením a následným opätovným spojením sa prevedie reset

- Anténa: dvojpásmová (dual band) GSM

## Popis LED indikátorov

- Main power LED: indikátor napájania

- Ring LED: indikuje hovor z GSM

- DTMF LED: svieti vždy keď vytáča DTMF cez linku GSM

- GSM fail LED: indikuje problém s GSM, napr. slabý signál, chybu SIM, odpojenie antény

- Hook off LED: svieti v prípade zodvihnutia linky na externom zariadení

## SMS správy

CM-18 posiela odosiela SMS správy na prednastavené čísla. Do zariadenia možno naprogramovať 4 telefónne čísla. SMS správy sa odosielajú pri aktivácii alebo deaktivácii niektorého zo vstupov. Napríklad:

- Aktivácia vstupu 1: odoslanie správy „ALARM“ – poplach

- Deaktivácia vstupu 1: odoslanie správy „ALARM CLEAR“ – koniec poplachu

- Aktivácia vstupu 2: odoslanie správy „BATERY LOW“ – slabý zál. akumulátor

- Deaktivácia vstupu 2: odoslanie správy „BATERY OK“ – zal. akumulátor dobitý

- Aktivácia vstupu 3: odoslanie správy „PHONE LINE FAIL“ – porucha tel. linky

- Deaktivácia vstupu 3: odoslanie správy „PHONE LINE OK“ – tel. linka v poriadku

- Aktivácia vstupu 4: odoslanie správy „TAMPER“ – narušenie tampera

- Deaktivácia vstupu 4: odoslanie správy „TAMPER RESTORED“ – tamper obnovený

Zariadenie paralelne s odoslaním správy zaktivuje príslušný výstup. Ak nebude naprogramované žiadne telefónne číslo, nebude ani odoslaná žiadna SMS správa, ale výstup bude zaktivovaný.

Priklad použitia zabezpečovacej ústredne Crow PW8 spolu a CM-18 v móde SMS:

Priklad použitia zabezpečovacej ústredne Crow PW8 spolu a CM-18 v móde zálohovania telefónnej linky:

## Programovanie CM-18

Programovanie systému:

- Zapojte telefón do konektoru „TEL OUT“

- Počkajte na oznamovací tón

- Pokračujte podľa nasledovného popisu:

- Programovanie prefixu (predvoľby):

Ak používate sieť GSM, musíte pred číslom použiť prefix:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Napíšte číslo (prefix)

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: ak je predvoľba „02“ – „zadajte 0000 02 #“

- Programovanie telefónnych čísel:

Programovanie prvého čísla:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „2“

    - Napíšte telefónne číslo

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: ak je číslo 0517721858 – „zadajte „0000 2 0517721858 #“

Uloženie druhého čísla do pamäte:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „3“

    - Napíšte telefónne číslo

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: ak je číslo 0905868636 – „zadajte „0000 3 0905868636 #“

Uloženie tretieho čísla do pamäte:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „4“

    - Napíšte telefónne číslo

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: ak je číslo 0517596541 – „zadajte „0000 4 0517596541 #“

Uloženie štvrtého čísla do pamäte:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „5“

    - Napíšte telefónne číslo

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: ak je číslo 0517596542 – „zadajte „0000 2 0517596542 #“

- Vymazanie telefónnych čísel:

Vymazanie prvého čísla:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „2“

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: zadajte „0000 2  #“

Vymazanie druhého čísla do pamäte:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „3“

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: „zadajte „0000 3 #“

Vymazanie tretieho čísla do pamäte:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „4“

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: „zadajte „0000 4 #“

Vymazanie štvrtého čísla do pamäte:

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „5“

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: „zadajte „0000 2 #“

Vymazanie prefixu (predvoľby):

    - Stlačte „0000“ pre vstup do programovacieho režimu. Systém vás upozorní pípnutím

    - Stlačte „#“ pre potvrdenie

    - Systém potvrdí nastavenie pípnutím

Príklad: „zadajte „0000 #“